建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：磐石铸诚无缝钢管有限公司轻烃/天然气燃料取代燃煤技术改造项目

建设单位（盖章）：磐石铸诚无缝钢管有限公司

编制日期：2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 磐石铸诚无缝钢管有限公司轻烃/天然气燃料取代燃煤技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 任永斌 | 联系方式 | 13844265679 |
| 建设地点 | 吉林省磐石市烟筒山镇德胜村北 |  |  |
| 地理坐标 | 东经126°6′22.251″，北纬43°16′32.993″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3140钢压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业 钢压延加工313 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 9.6 |
| 环保投资占比（%） | 4.8 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置情况表 专项类别; 设置原则; 专项设置情况. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目; 本项目危险物质存储量超过临界量Q=16.995，设置环境风险专项评价. 注：③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策的符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021修订版）中的规定，本项目属于允许类，符合产业政策要求。 二、与“三线一单”符合性分析 根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函[2020]101号），要求落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下统称“三线一单”），实施生态环境分区管控。 （1）生态保护红线 本项目位于吉林省磐石市烟筒山镇德胜村北，土地性质为工业用地，符合用地性质要求。本项目位于重点管控单元：ZH22028420003磐石市城镇开发边界不在生态红线范围内，项目不涉及生态红线区，本项目实施后生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，因此项目符合生态红线相关要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境质量底线为：根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2022年生态环境状况公报》可知，吉林市2022年环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，到2025年，空气质量优良天数比例≥90%，细颗粒物平均浓度≤30微克/立方米，环境质量持续改善；本项目纳污水域为松花江吉林江段Ⅲ类，根据《吉林市生态环境局2022年1-4季度吉林市水环境质量季报》可知，地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目在采取有效的污染治理之后能达标排放，对环境影响不大，不会触及区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水取自地下水，用电由市政电网供应。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、工艺的选用和管理、废物合理处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 ①按照《吉林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，以环境管控单元为载体，结合区域、流域特点，系统集成各项生态环境管理要求，对优先、重点、一般管控单元实施分区分类管理。本项目与吉林市“三线一单”相关要求的符合性分析见下表。 吉林市生态环境准入符合性分析 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 吉林市是国务院批复确定的吉林省重要的中心城市和新型工业基地，属于《中国图们江区域合作开发规划纲要-以长吉图为开发开放先导区》中“长吉都市区”。将依托“长春吉林一体化协同发展”的空间布局，探索建立长吉两地有效的区域联动模式。吉林市中、西部区域集中分布开发区、污染重点管控等区域，吉林市市区作为“长春都市圈”地区之一，应严格空间管控，协调区域开发与生态环境质量的平衡，确保人居环境质量和环境安全。结合产业结构调整和城市转型升级，研究解决结构性污染问题，有计划地推进重污染企业退城入园。; 本项目严格遵守吉林市生态准入的空间布局约束要求; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到37微克/立方米；2035年全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米。; 本项目为轻烃和天然气替代燃煤的项目，降低了颗粒物的排放。; 符合. 水环境质量持续改善。2025年水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，河流生态水量得到基本保障，水生态系统功能初步恢复；2035年，水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。; 本项目仅进行燃料替代，不涉及废水排放。; 符合. 污染物控制要求： 2025年，县级城镇污水集中处理率平均达到85%，地级以上城镇污水集中处理率达到95%以上，吉林市城区实现污水全收集全处理。 2025年，全市工业固废（尾矿除外）综合利用率达到70%以上，生活垃圾无害化处理率达85%以上，城市污泥无害化处理处置率达到90%以上。; 本项目不涉及废水排放。; 符合. 资源利用要求; 水资源：2020年用水量指标为29.9亿方。 土地资源：2020年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于77.00万公顷、60.34万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模分别不得高于15.60万公顷和11.90万公顷。 能源：2020年，能源消费总量控制在355万吨标准煤以内，煤炭占一次能源消费总量比例降低到63%以下，非化石能源占能源消费总量比重达到9.5%。 其他：实施工业绿色生产，促进固体废物减量和循环利用；推动大宗工业固体废物资源化利用；逐步解决工业固体废物历史遗留问题。推行农业绿色生产，促进主要农业废弃物再利用。逐步实现畜禽粪污就近就地综合利用；加大秸秆禁烧力度，推动区域农作物秸秆综合利用；提升废旧农膜及农药包装废弃物再利用水平；建立政府引导、企业主体、农户参与的回收利用体系。推动生活垃圾、建筑垃圾源头减量和资源化利用，加强生活垃圾分类。; 本项目使用的轻烃燃料及天然气属于清洁燃料，轻烃储罐清洗产生清罐油泥。; 符合. ②与磐石市城镇开发边界生态环境准入的符合性分析 磐石市城镇开发边界生态环境准入清单要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。; 本项目不在上述区域内。. 污染物排放管控; 实施污水处理厂改扩建及提标改造工程，改造城区雨污管网，城市生活污水处理率达到95%，县城生活污水处理率达到85%。 推进民用供热设施污染治理设施达标改造，提升除尘效率，加大燃煤小锅炉淘汰力度。; 本项目不使用锅炉。. 环境风险防控; 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目不涉及。. 资源开发效率; 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施。; 本项目使用的轻烃燃料和天然气不属于高污染燃料。. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 ③与《吉林市生态环境保护委员会办公室关于印发吉林市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》的符合性分析 《吉林市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案》 类别; 要求; 本项目; 符合性. 空气; 7.加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。; 本项目不涉及。; 符合. 水环境; 6.加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量; 本项目符合“三线一单”环境管控要求。; 符合. 土壤环境; 1.加强土壤重点监管企业管控。落实有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度，制定环境污染事件应急预案。完成重点企业地下储罐核实登记。开展重点企业周边土壤环境质量监测，2021年底前更新土壤污染重点监管企业名单; 本企业不属于土壤重点监管企业; 符合. ④与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析 本项目外购低噪声设备、使用基础减震措施，厂房隔声对噪声传播的阻挡，厂界噪声排放可满足要求，符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》的要求。 ⑤与《吉林市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 《吉林市生态环境保护“十四五”规划》 类别; 管控要求; 本项目. 环境空气质量; 深入打好蓝天保卫战，实施空气质量巩固提升行动，加强细颗粒物和臭氧协同控制，重点开展煤烟型污防控、工业污染源防治、挥发性有机物全过程整治、扬尘精细化管控及农业废气源管控等工作，加强其他污染物治理，推进氮氧化物和挥发性有机重点减排，实现环境空气质量达标，有效应对重污染天气。; 本项目不涉及左侧提到的重点开展行业。. 水环境质量; 制定水环境质量改善目标，深入打好碧水保卫战，实施水环境质量巩固提升行动，推动重点流域水生态环境保护。依法治水、水岸同治，以河湖污染治理和生态保护为统领，突出水环境、水资源、水生态“三水”统筹及风险防范，力争实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”。; 本项目不产生废水。. 土壤、地下水环境; 深入实施净土保卫战，实施土壤环境质量巩固提升行动，深入打好黑土地保卫战，推进土壤和地下水污染协同防治。推进实施土壤风险全过程控制和地下水风险防控，保障土壤及地下水环境安全。深入开展农村生态环境保护工作，持续推进农村环境污染整治，改善农村人居环境。; 本项目不涉及。. 声环境质量; 加强噪声污染防治工作，重点从交通噪声、工业噪声、施工噪声和社会噪声等几方面采取切实有效的措施加以控制，完善噪声监测、监控能力建设，提升噪声监管水平，改善声环境质量。; 本项目噪声经减振处理后达标排放。. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容和规模 （1）项目名称：磐石铸诚无缝钢管有限公司轻烃/天然气燃料取代燃煤技术改造项目 （2）建设单位：磐石铸诚无缝钢管有限公司 （3）项目总投资：200万元 （4）建设地点：吉林省磐石市烟筒山镇德胜村北。厂区东西北均为山，南侧400m为德胜村。 （5）建设性质：技术改造 （6）建设内容：对108热轧车间及冷拔车间的燃料供应系统进行改造、改造前后情况详见下表。 燃料改造前后对比 车间名称; 设备名称; 改造前燃料; 改造后燃料. 108热轧车间; 环形加热炉; 煤制气; 天然气/轻烃. 冷拔车间; 步进式加热炉; 煤制气; 天然气. 冷拔车间; 退火炉; 煤制气; 天然气. 本项目燃料改造建设相应的轻烃站、天然气站及相应的管线情况，拆除工程情况详见下表。 工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 规模; 备注. 主体工程; 环形加热炉; 位于108热轧车间，将燃料从煤气调整为天然气和轻烃，更换燃料喷嘴，其他不变。; 技改. 退火炉; 位于冷拔车间，拆除现有的退火炉，新建一台天然气退火炉。; 新建. 步进炉; 位于冷拔车间，将燃料从煤气调整为天然气，更换燃料喷嘴，其他不变。; 技改. 辅助工程; 轻烃站; 轻烃站位于原108车间煤气站一楼，包括设备间及电控室。设备间占地面积60m²，砖混结构，内设一套空混气撬。电控室占地面积24m²，砖混结构，内设电控设备。; 新建. 储运工程; 天然气站（1#）; 为108热轧车间供给天然气，占地面积880m²，新增移动燃气长管束拖车一台，由天然气供应商提供，每天由供应商负责用满载长管束拖车更换厂区内长管束拖车，天然气容积为4500Nm3，有效容积为23.86m3，压力为20MPa； 新建1套CNG减压橇用于连接长管束拖车，将CNG燃气从长管束拖车内减压输送至生产单元。; 新建. 天然气站（2#）; 为冷拔车间供给天然气，占地面积880m²，新增移动燃气长管束拖车一台，由天然气供应商提供，每天由供应商负责用满载长管束拖车更换厂区内长管束拖车，天然气容积为4500Nm3，有效容积为23.86m3，压力为20MPa；新建1套CNG减压橇用于连接长管束拖车，将CNG燃气从长管束拖车内减压输送至生产单元。; 新建. 天然气管线; 新建厂区内地上天然气DN159管线380m，用于冷拔车间步进炉及退火炉供燃气。 新建厂区内地上天然气DN168管线850m，用于108车间环形加热炉供燃气。; 新建. 轻烃罐区; 罐区位于污水处理站北侧空地，建设3个地下轻烃储罐，罐体材质为SF双层罐，每个储罐容积100m³。罐区基坑设10cm厚C20素混凝土垫层，上设40cm厚C30钢筋混凝土基础，储罐位于基础之上，储罐周边回填中沙，回填夯实后，铺设80cm厚的C15混凝土垫层，上铺步道板。; 新建. 轻烃管线; 新建厂区内地上轻烃D25~D159管线420m，用于108车间环形加热炉供燃气。; 新建. 公用工程; 给水; 本项目不新增用水，厂区用水由自建深井提供。; /. 排水; 本项目不新增排水，厂区现状生活污水排入防渗旱厕，现状生产废水排入污水处理站处理后回用。; /. 供电; 由厂区变电所统一调配; /. 供热; 由企业2台蒸汽锅炉提供; /. 环保工程; 废气; 环形加热炉废气依托现有45米排气筒排放。 步进炉废气依托现有30米排气筒排放。; 依托. 废水; 本项目不新增废水排放；; /. 噪声; 选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施; 新建. 固体废物; 轻烃储罐每五年清洗一次，由专业清洁队伍进行，产生的清罐油泥由清洁队带走，不在厂内储存; 新建. 拆除工程; 煤气发生炉及其配套工程; 拆除现有108车间及冷拔车间由煤气发生炉构成的燃料生产供应系统及配套环保设施，建筑物保留。; 拆除. 2、主要原辅材料及动力消耗 原辅材料及动力消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 消耗量; 包装形式/规格; 备注. 1; 天然气; 万Nm3; 600; 长管拖车; 环形加热炉单独使用天然气的用量. 2; 天然气; 万Nm3; 170; 长管拖车; 步进炉. 3; 天然气; 万Nm3; 180; 长管拖车; 退火炉. 4; 轻烃; t 万Nm3; 870 350; 储罐; 环形加热炉单独使用轻烃的用量，轻烃主要成分为戊烷. 5; 电; kwh; 30万; /; 企业变电所. 天然气成分检验报告 组成; 单位; 数量. 二氧化碳; %; 0.13. 乙烷; %; 4.62. 氧气; %; 0.02. 氮气; %; 7.53. 甲烷; %; 85.93. 丙烷; %; 1.25. 异丁烷; %; 0.19. 正丁烷; %; 0.35. 高位发热量; 36.7MJ/Nm3. 密度; 0.7586kg/m3. 轻烃成分检验报告 组成; 单位; 数量. 甲烷; %; ＜0.01. 乙烷; %; 0.02. 乙烯; %; ＜0.01. 丙烷; %; 0.02. 丙烯; %; 0.01. 异丁烷; %; 0.01. 正丁烷; %; 0.26. 反-2-丁烯; %; ＜0.01. 正丁烯; %; ＜0.01. 异丁烯; %; 0.01. 顺-2-丁烯; %; 0.19. 异戊烷; %; 17.35. 正戊烷; %; 24.53. 正己烷; %; ＜0.01. 氮气; %; 45.41. 氧气; %; 12.15. 氢气; %; ＜0.01. 一氧化碳; %; ＜0.01. 二氧化碳; %; 0.04. 高位发热量; 62.84MJ/Nm3. 低位发热量; 58.12MJ/Nm3. 3、主要设备 本项目使用的设备见下表。 设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 轻烃罐; V=100m3; 3; 台; 轻烃罐区. 2; 空混气撬; Q=990 Nm3/h; 1; 套; 原煤气炉站1楼. 3; 油气回收装置; 1; 台; 轻烃罐区. 4; 长管拖车; 2; 台; CNG站. 5; 减压撬; 1500立/小时; 2; 套; CNG站. 4、劳动定员及工作制度 工作制度：企业全年生产360天，24小作业，2班2倒。 劳动定员：本项目不新增劳动定员，现有劳动定员320人。 5、公用工程 （1）给排水 本项目不新增用水，不新增废水排放。 （2）用电 本项目用电由厂区总变电所供应，可以满足本项目用电要求。 （3）供热 厂区供热由2台蒸汽锅炉提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目施工期内容为拆除108车间及冷拔车间煤气发生炉及管线，在原108车间煤气发生炉设备间建设轻烃站，在污水处理站北侧空地建设轻烃储罐，并建设轻烃管线。新建108车间、冷拔车间的天然气燃料供应系统。 施工期会产生拆除粉尘、土建工程扬尘、设备安装粉尘和焊接烟尘、拆除和设备安装噪声、生活污水、拆除废物、包装废弃物和生活垃圾。 二、运营期 本项目运营期生产工艺如下： 工艺流程：本项目不改变现有生产工艺，仅停用2台煤气发生炉，将108车间环形加热炉的燃料替换为轻烃和天然气，将冷拔车间步进式加热炉和退火炉的燃料替换为天然气。燃料压缩天然气CNG由长管束拖车在厂内储存区露天停放，经厂内存储区附近的减压系统变压、计量后，由管线供应给108车间和冷拔车间作为燃料。轻烃由密闭罐车卸料到3个轻烃储罐内，通过管线运往轻烃站气化，再送往108车间使用。 产污环节： （1）轻烃储存挥发有机气体，主要成分为非甲烷总烃； （2）环形加热炉、步进式加热炉、退火炉燃料燃烧排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，其他污染物不变。 108车间环形加热炉工艺流程及产污环节图 冷拔车间步进炉及退火炉工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业概况 磐石铸诚无缝钢管有限公司从事无缝钢管的生产，企业现有环保手续如下表，与本项目有关的108车间及冷拔车间均属于Ø100热轧无缝钢管机组项目的工程内容。 现有工程环保手续一览表 序号; 项目名称; 环评批复文号; 验收文号; 运行情况. 1; Ø100热轧无缝钢管机组项目; 吉环建表字【2005】61号; 吉环验 【2006】46号; 正常运行. 2; 15000m3/d废水处理及中水回用项目; 吉环建字 【2007】291号; 磐石市环境监测站验收; 正常运行. 3; Ø90改造机组改造工程; 吉环行审字【2009】2121号; 吉环审验字 【2010】66号; 正常运行. 4; 工业废硫酸液治理项目; 磐环审（表）字【2015】13号; /磐环验【2015】018号; 正常运行. 企业排污许可证证号为91220284MA0Y62R40Q001P，有效期为2020-12-29至2025-12-28，执行报告按年填报，年报填报完成至2022年，根据执行报告内容可知，企业2022年环保设施运行正常。 2、生产工艺流程 本项目原有工程煤气发生炉工艺流程及产污节点图如下： 软水制备：本项目使用钠离子交换树脂制备软水，新鲜水通过离子树脂交换器，除去水中的钙镁等离子。 蒸汽发生：在煤气炉燃烧室设置夹层加热注入的软水产生蒸汽至集气包供煤气炉反应用。 煤气发生：成品煤经上煤机构送到煤仓内，经液压加煤机落入气化炉内，经过干馏、燃烧反应变成煤渣。空气、水蒸汽混合成气化剂从气化炉炉底鼓入，经煤渣和二氧化碳反应生成煤气。 煤气净化：本项目采用两段式煤气炉，上段煤气由煤炭干馏所得，含有煤焦油，粉尘含量较低，温度低，直接进入电捕焦油器除去焦油，净化后的上段煤气进入车间使用；两段式煤气炉的下段煤气在还原层温度较高，不含煤焦油，粉尘含量较高，经旋风除尘后，除去大部分大颗粒物，颗粒物进入总管沉降斗收集，煤气进入车间使用。 煤气发生炉生产工艺详见下图。 煤气发生炉生产工艺及排污节点示意图 3、现有108车间及冷拔车间煤气发生炉主要原辅材料 现有煤气发生炉原辅材料及动力消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 消耗量; 包装形式/规格; 备注. 1; 煤; t/a; 12206; 煤场; 108车间. 2; 煤; t/a; 7500; 煤场; 冷拔车间. 3; 盐; t/a; 0.8; 10kg/袋; 主要成分为NaCl. 4; 树脂; t/a; 0.6; 50kg/袋. 6; 水; t/a; 26981; 井水. 7; 电; Kwh; 53万; /. 4、现有108车间及冷拔车间煤气发生炉设备 现有煤气发生炉设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 煤气发生炉; LRQ-3.2; 2; 台. 2; 风机; Y160-2，18.5kw; 2; 台. 3; 水泵; Y132S-2，5.5kw; 2; 台. 4; 软水器; -; 2; 台. 5; 盐水泵; 32-SF-8，7.5kw; 2; 台. 5、现有108车间及冷拔车间加热炉污染物排放情况 （1）有组织废气 108车间煤制气经过旋风除尘器和电捕焦油器处理后，送往环形加热炉使用，加热炉烟气通过45米排气筒有组织排放。 冷拔车间煤制气经过旋风除尘器和电捕焦油器处理后，送往冷拔车间使用，步进式加热炉和退火炉烟气均通过各自的30米排气筒有组织排放。 步进炉及退火炉监测数据来自吉林莱美检测技术有限公司2023年9月2日监测，108车间环形加热炉目前已拆除，数据来自《磐石铸诚无缝钢管有限公司委托检测(7月份)》，由吉林莱美检测技术有限公司进行检测。 现状废气污染源排放情况 污染源; 排放量 Nm³/h; 主要 污染物; 污染物产生量; 排放 标准 mg/m³; 是否 达标. 浓度 mg/m³; 排放量 t/a. 108车间 环形加热炉; 9678; 颗粒物; 51.9; 4.34; 20; 否. 二氧化硫; 106; 8.86; 150; 否. 氮氧化物; 237; 19.82; 300; 是. 冷拔车间 步进式加热炉; 4817; 颗粒物; 26.8; 1.12; 20; 否. 二氧化硫; 410; 17.06; 150; 否. 氮氧化物; 203; 8.45; 300; 是. 冷拔车间 退火炉; 4769; 颗粒物; 27.6; 1.14; 20; 否. 二氧化硫; 410; 16.89; 100; 否. 氮氧化物; 200; 8.24; 200; 是. 环形加热炉、步进式加热炉、退火炉均执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB26885-2012）及修改单中的标准。由监测结果可知，环形加热炉、步进式加热炉、退火炉的颗粒物和二氧化硫不满足标准要求，氮氧化物满足标准要求。 （2）噪声 根据吉林莱美检测技术有限公司2023年7月19日监测的数据，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。 噪声现状监测结果 编号; 监测点位置; 昼间; 噪声标准; 夜间; 噪声标准. 1; 东厂界; 58.9; 65; 52.0; 55. 2; 南厂界; 53.6; 46.0. 3; 西厂界; 60.0; 52.8. 4; 北厂界; 58.6; 49.9. （4）固体废物 现有项目产生的固体废物详见下表。 厂区现状固体废物排放情况表 产生环节; 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置方式. 制水; 废树脂; 一般固体废物; 900-999-99; 5.3t/a; 由厂家回收. 煤气发生; 煤渣; 一般固体废物; 900-999-99; 9600t/a; 外卖砖厂制砖. 除尘; 回收尘; 一般固体废物; 900-999-99; 7.6 t/a. 除焦油; 煤气发生炉焦油; HW11; 451-003-11; 65t/a; 吉林市运捷精细化工有限公司处理. （5）本项目实施后三本账 本项目建成后，与本项目有关的全厂污染物排放量“三本账”核算如下。 本项目建成后全厂“三本账”核算一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程 排放量; 本项目 产生量; 本项目 排放量; 以新带老削减量; 总体 排放量; 排放 增减量. 废气; 颗粒物; 8.5; 2.198; 2.198; 6.6; 4.098; -4.402. SO2; 56.13; 8.53; 8.53; 42.81; 21.85; -34.28. NOX; 46.34; 19.354; 19.354; 36.51; 29.184; -17.156. 固体废物; 废树脂; 6.8; 0; 0; 5.3; 1.5; -5.3. 煤渣; 2800; 0; 0; 9600; -6800; -9600. 回收尘; 10.6; 0; 0; 7.6; 3; -7.6. 焦油; 9.8; 0; 0; 6.5; 3.3; -6.5. 清罐油泥; 0; 0.1t/5a; 0.1t/5a; 0; 0.1t/5a; +0.1t/5a. 6、与本项目有关的原有环境污染问题及整改措施 现存环境问题：现状环形加热炉、步进炉、退火炉的颗粒物和二氧化硫排放不满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单的要求。 整改措施：本次对环形加热炉、步进炉、退火炉进行了燃料替代，使用更清洁的燃料，可实现烟气颗粒物和二氧化硫达标排放。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境空气质量达标判定 根据建设项目所在地理位置，确定该项目所在区域为二类区，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018要求，项目区域环境空气质量优先选用环境空气质量公告数据，根据《吉林省2022年生态环境状况公报》吉林市城市空气质量监测数据分析区域环境空气质量状况，详见下表。 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准 μg/m3; 现状浓度μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 29; 82.9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 45; 64.3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 10; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 19; 47.5; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 4000; 1100; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 160; 133; 83.1; 达标. 根据《吉林省2022年生态环境状况公报》吉林市城市空气质量监测结果表可知，吉林市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5、年均浓度分别为10ug/m3、19ug/m3、45ug/m3、29ug/m3，CO24小时平均浓度第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数为133μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。由此判断项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）补充监测 ①监测点位 监测点位于项目所在地。 ②监测项目 根据当地的环境空气质量特征，结合本项目大气污染物排放特点，确定环境空气质量监测因子：非甲烷总烃。 ③监测时间 2023年9月1日-9月3，连续三天。 ④评价方法 评价采用最大浓度占标率法，利用各监测点监测数据，统计各类污染物浓度范围、最大浓度占标率、最大超标倍数。数学表达式如下： Ii＝Ci/Coi×100% 式中：Ii—第i种污染物的最大浓度占标率，%； Ci—第i种污染物平均浓度，mg/m3； C0i—第i种污染物环境质量标准，mg/m3。 若Ii≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。若Ii＜100%，则该指标满足环境空气质量标准，可以满足使用功能要求。 ⑤评价标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中4.1环境空气功能区分类，本项目环境空气质量标准应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⑥监测及评价结果 环境空气质量现状监测及评价结果详见下表。 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围; 超标率/%; 达标情况. 东经; 北纬. 项目所在地; 126.107296; 43.281251; 非甲烷总烃; 1h平均; 2000; 1050-1310; 0; 达标. 由上表可知，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的要求。 2、地表水环境质量 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》地表水环境质量现状评价调查原则的有关要求，优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 本次评价采用吉林市生态环境监测中心公布的2022年1季度-4季度吉林市水环境质量季报，饮马河国控（考核）断面水质情况（节选）详见下表。 吉林市国（省）控水环境质量断面情况（节选） 控制类型; 采样点名称; 水质类别; 主要污染指标. 1季度; 2季度; 3季度; 4季度. 国控; 烟筒山; IV类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; 溶解氧. 由上表可知，饮马河各断面地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，无需进行声环境现状监测。厂界监测结果已在“与项目有关的环境污染问题”中提到，这里不再重复论述。 4、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量、土壤环境质量现状调查，因本项目建设轻烃储罐，泄漏可能对土壤和地下水造成污染，因此监测土壤和地下水作为背景值。由林莱美检测技术有限公司进行监测，监测日期为2023年9月3日，监测结果见下表。 土壤现状评价结果一览表 日期; 点位名称; 监测项目; 单位; 检测结果; 标准. 2023.9.3; S1(0-0.5m); 石油烃; mg/kg; ND; 4500. S1(0.5-1.5m); 石油烃; mg/kg; ND; 4500. S1(1.5-2.3m); 石油烃; mg/kg; ND; 4500. 地下水现状评价结果一览表 日期; 点位名称; 监测项目; 单位; 检测结果; 标准. 2023.9.3; w1; pH值; --; 6.97; 6.5-8.5. 总硬度; mg/L; 117; 450. 氨氮; mg/L; 0.429; 0.5. 耗氧量; mg/L; 1.43; 3.0. 挥发酚; mg/L; ND; 0.002. 钾; mg/L; 3.72; --. 钠; mg/L; 18.6; 200. 钙; mg/L; 27.3; --. 镁; mg/L; 3.71; --. CO32-; mg/L; ND; --. HCO3-; mg/L; 115; --. 氯化物; mg/L; 8.26; 250. 亚硝酸盐; mg/L; 0.194; 1.0. 硝酸盐; mg/L; 0.694; 20. 硫酸盐; mg/L; 35.9; 250. 石油类; mg/L; ND; 0.05. 由上表可知，拟建场地土壤中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值，地下水满足《地下水质量标准》(GBT14848-2017)中的III类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气：根据环办环评(2020)33号关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知要求，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较为集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。本项目厂界外500米范围内有大气环境保护目标。 2、地表水：地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境：声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本项目厂界外50m范围内无环境保护目标。 4、地下水：地下水保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标。 5、主要环境保护目标 环境敏感点分布一览表 环境空气. 名称; 坐标(°); 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 得胜村; 126.104035; 43.265425; 800人; 环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求; 2类; 南; 400. 地表水. 名称; 相对厂界距离; 环境功能区. 饮马河; 西侧4190m; Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目加热炉烟气执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单。 大气污染物排放浓度限值 类别; 污染物; 浓度限值mg/m³; 标准来源. 环形加热炉 步进式加热炉; 颗粒物; 20; GB28665. SO2; 150; GB28665. NOX; 300; GB28665. 退火炉; 颗粒物; 20; GB28665. SO2; 100; GB28665. NOX; 200; GB28665. 二、废水 本项目不产生废水。 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB 12523-2011）。 建筑施工场界噪声标准 类 别; 环境噪声标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 场界; 70; 55; 《建筑施工场界噪声排放标准》 GB 12523-2011. 本项目属于独立于村庄外的企业，因此运营期噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，标准值见下表。 工业企业环境噪声排放标准 类别; 环境噪声标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类区. 四、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般工业固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目核算废气污染物排放量： 颗粒物：2.198t/a，二氧化硫：8.53t/a，氮氧化物：19.354t/a。 根据吉林省生态环境厅发布的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目属于重点行业，但无主要排放口，应按照《环境影响评价技术导则污染源源强核算技术指南》或《排污许可证申请与核发技术规范》测算新增污染物排放量，无需编制削减替代方案和提供减量替代污染源。在环评审批过程中，仅对测算的新增排放量进行审核。在新增污染物排放事中事后管理中，将其纳入排污许可证进行监管。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工过程中主要环境影响因素有施工人员生活废水、施工废气、施工噪声及施工垃圾等。 1、废水 施工期废水污染源主要为施工人员生活污水，生活污水主要污染物为SS、氨氮、COD等，本项目施工期生活污水，排入厂区防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，对周围环境影响较小。 2、废气 本项目施工期主要为拆除工程、天然气站基础施工的扬尘、运输车辆产生的汽车尾气。 本项目施工期使用的设备等采用汽车运输，汽车运输过程会产生少量汽车尾气。汽车尾气主要排放至现有道路沿线，经大气扩散稀释后，不会给周围地区的大气环境带来危害。 拆除设备位于室内，施工时，加强洒水降尘。天然气站基础施工，采用密目网覆盖裸土，不再大风天气施工，可有效降低扬尘。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会对项目所在区域环境空气质量造成明显影响。 3、噪声 施工期间的噪声影响主要是安装设备噪声和施工交通噪声，噪声源强约为70-85dB(A)。项目在施工期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定，同时施工设备合理布局，合理安排施工活动，施工期间噪声按照吉林市有关噪声管理规定执行，对环境影响较小。噪声污染影响是暂时的，随着工程施工期的结束，污染影响也就随之停止。另外，禁止夜间施工，合理布置可移动噪声设备位置等都可以进一步满足施工厂界的达标要求。 4、固体废物 建设期固体废物为施工人员的生活垃圾及建筑垃圾，施工现场设置专门生活垃圾箱，生活垃圾由市政环卫部门统一收集，及时清运，集中处理，避免随意抛弃。建筑垃圾送往指定的建筑垃圾堆存处。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 本项目不新增废水排放。 二、废气 1、废气污染物源强核算 本项目环形加热炉使用天然气和轻烃作为燃料，天然气和轻烃使用的比例不固定，单独使用天然气需要600万立方米，单独使用轻烃燃料需要350万立方米（气化后）。项目年运行时间360天，24小时运行，环形加热炉年加热管坯80000吨，步进炉加热钢管38000吨，退火炉年加热钢管75000吨。本项目采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3130 钢压延加工行业系数手册”中产污系数进行本次废气污染物源强核算。 废气产排污系数 设备名称; 燃料名称; 污染物指标; 单位; 排污系数. 环形加热炉; 天然气/轻烃; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.019. 二氧化硫; 千克/吨-产品; 0.077. 氮氧化物; 千克/吨-产品; 0.17. 步进式加热炉; 天然气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.006. 二氧化硫; 千克/吨-产品; 0.015. 氮氧化物; 千克/吨-产品; 0.033. 退火炉; 天然气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.006. 二氧化硫; 千克/吨-产品; 0.024. 氮氧化物; 千克/吨-产品; 0.06. 加热炉烟气量按照《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ885-2018）附录C中的烟气量公式计算。 根据《轧钢工业大气污染物排放标准（含修改单）》（GB28665-2012）“加热炉干烟气基准含氧量为8%，其他热处理炉干烟气基准含氧量为15%”。因此本项目环形加热炉、步进式加热炉的干烟气基准含氧量取值为8%，退火炉的干烟气基准含氧量取值为15%。经计算，单位体积天然气基准烟气量为14.312m³/ m³（环形加热炉、步进式加热炉），32.058 m³/ m³（退火炉）。单位体积轻烃气体基准烟气量为24.373m³/ m³ 本项目环形加热炉、步进式加热炉、退火炉均使用低氮燃烧技术，本项目废气产生情况见下表。 运营期废气排放情况一览表 排放源; 烟气量Nm3/a; 污染物; 排放情况; 排放标准mg/m3. 排放量t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 环形加热炉 （天然气）; 85872000; 颗粒物; 1.52; 0.176; 17.701; 20. SO2; 6.16; 0.713; 71.735; 150. NOx; 13.6; 1.574; 158.375; 300. 环形加热炉 （轻烃）; 85305500; 颗粒物; 1.52; 0.176; 17.818; 20. SO2; 6.16; 0.713; 72.211; 150. NOx; 13.6; 1.574; 159.427; 300. 步进式加热炉; 24330400; 颗粒物; 0.228; 0.026; 9.371; 20. SO2; 0.57; 0.066; 23.427; 150. NOx; 1.254; 0.145; 51.540; 300. 退火炉; 57704400; 颗粒物; 0.45; 0.052; 7.798; 20. SO2; 1.8; 0.208; 31.193; 100. NOx; 4.5; 0.521; 77.984; 200. 2、废气达标排放分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）中的表6，轧钢工业中热处理炉烟气的可行技术为燃用净化后的煤气、天然气，并采用低氮燃烧技术。本项目使用轻烃及天然气取代煤制气作为燃料，轻烃燃料及天然气均属于清洁燃料，并且使用低氮燃烧技术，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经核算后的排放浓度均满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012），废气可以达标排放。 3、自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）制定自行监测计划如下： 污染源排放参数一览表 编号; 排放口; 排放口信息; 治理设施; 排放口类型. 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）. DA001; 环形加热炉排放口; 45; 0.8; 200; 低氮燃烧器; 一般排放口. DA002; 步进炉排放口; 30; 0.3; 200; 低氮燃烧器; 一般排放口. DA003; 退火炉排放口; 30; 0.3; 200; 低氮燃烧器; 一般排放口. 项目废气监测信息一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. DA001; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/季度; GB28665-2012. DA002; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/季度; GB28665-2012. DA003; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/季度; GB28665-2012. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/季度; GB28665-2012. 4、非正常工况 本项目废气非正常工况主要开停机、停电、检修工况，主要体现在环形加热炉使用轻烃为燃料时，开机燃烧不充分，燃料随排气筒排入空气。 非正常工况废气污染物排放源一览表 排放源; 污染物; 风量 m³/h; 排放情况; 持续时间. 排放量(t/a); 浓度mg/m3. 环形加热炉; 非甲烷总烃; 9938; 0.083; 50; 1min. 根据非正常废气源强核算分析结果可知，非正常工况下，108车间环形加热炉排气筒会排放非甲烷总烃，但没有超标排放，不会对环境空气造成明显的影响。 |

|  | 三、噪声 （1）噪声源强 本项目主要进行燃料替代，新增的噪声主要来自轻烃站设备产生的噪声，噪声源强在75-85dB(A)之间。本项目选购低噪声设备，从源头上控制设备声级的产生，设备底部设减振垫、建筑隔音等降噪措施来降低设备的噪声值，本项目主要噪声源采取基础减振及墙体隔声措施，项目营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 各噪声源源强及具体位置详见下表。 室内声源调查表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离; 运行时段; 建筑物插入损失; 室内边界声级dB(A). X; Y; Z. 1; 轻烃站; 空混气撬; Q=990 Nm3/h; 85; 基础减震; 109; 57; 0.8; 3; 昼夜; 21; 72.66. 建筑物外噪声 噪声源; 建筑物外噪声. 声压级; 建筑物外距离/m. /dB(A); 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 轻烃站; 59.44; 182; 343; 10; 724. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）预测模式 A.室外声源在预测点产生的声级计算方法 各声源对预测点的贡献值按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc－(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 B.室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）－（TLi+6） 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 C.计算总声压级 ①噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为L Ai，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为L Aj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（L eqg ）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s ②预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）预测结果 正常工况下，本项目厂界噪声预测结果见下表。 项目实施后厂界噪声影响预测结果单位：dB(A) 时段; 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 评价标准; 评价结果. 昼间; 东厂界外1米; 58.9; 6.24; 58.90; 65; 达标. 南厂界外1米; 53.6; 0.74; 53.60; 65; 达标. 西厂界外1米; 60.0; 31.44; 60.01; 65; 达标. 北厂界外1米; 58.6; 0.3; 58.60; 65; 达标. 夜间; 东厂界外1米; 52.0; 6.24; 52.00; 55; 达标. 南厂界外1米; 46.0; 0.74; 46.00; 55; 达标. 西厂界外1米; 52.8; 31.44; 52.83; 55; 达标. 北厂界外1米; 49.9; 0.3; 49.90; 55; 达标. 由上表可知，厂界昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能类别“3类”区标准要求。本项目周围在采取减震设备隔声等措施后，噪声对外环境影响较小。 另外，运货车辆产生的噪声属于非稳态间歇式噪声源，声强级在60-70dB(A)，属间歇排放，对周围环境产生影响不大。运输车辆在通过环境敏感点时减速慢行，禁止鸣笛，同时合理规划运输路线，避开周边敏感点以减小噪声对周围环境的影响。 （4）监测计划 本项目噪声监测信息一览表 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; Leq[dB(A)]; 1次/季; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类. 四、固体废物 本项目轻烃储罐每五年清洗一次，由专业清洁队伍进行，产生的清罐油泥由清洁队带走，不在厂内储存，产生量约为0.1t/5a。 五、环境风险 详见风险专项评价。 六、排污口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 （1）项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 （2）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 七、与排污许可衔接 本项目运营后应严格按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）以及《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017），排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申请排污许可证，按证排污，自证守法。 八、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资约为9.6万元，主要用于大气、噪声污染控制等，占总投资的4.8%。具体见下表。 项目环保投资表 项目类别; 治理设施; 金额（万元）. 废气治理; 低氮燃烧; 9. 噪声治理; 基础减震; 0.1. 环境风险; 可燃气体报警器20个; 0.5. 合 计; -; 9.6. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+45米排气筒 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》GB28665-2012 |
|  | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+30米排气筒 |  |
|  | DA003 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+30米排气筒 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / |  |
| 固体废物 | 轻烃储罐每五年清洗一次，由专业清洁队伍进行，产生的清罐油泥由清洁队带走，不在厂内储存 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 轻烃储罐采用双层罐，夹层设置探头，轻烃站设置车间围堰。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业应设置燃气报警器预警、进气阀自动断切设施，按照安全、消防、职业卫生等其他部门管理内容的工作，按照所属部门相关文件要求落实。当发生泄漏事故时可及时发现问题并解决问题。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告及其他档案资料存档备查。 2、排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ948-2018）要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证季度、年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。 3、根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ953-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业》（HJ878-2017），建立企业监测制度，制定监测方案。对污染物排放状况及对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 4、加强监测数据的统计管理，对废气、废水、噪声等污染物排放口进行编号张贴明确的指示标志，同时对每个排污口及排气筒建立档案，明确每个排污口及排气筒的监测规范、监测频率，记录每次监测结果。 5、建立日常环境管理台账。环境管理台账应按生产设施进行填报，内容主要包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。其中，基本信息主要包括企业、生产设施、治理设施的名称、工艺等的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数；污染治理设施台账主要包括污染物排放自行监测数据记录要求以及污染治理设施运行管理信息。监测记录信息按照自行监测管理要求实施。 6、根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ②主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ③固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 |  |  |  |

# 六、结论

根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函[2020]101号），要求落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，实施生态环境分区管控，本项目符合“三线一单”要求。 本项目符合国家相关产业政策，严格执行国家、地方等有关环保法规、政策，在严格落实报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放，同时落实环境风险控制措施，加强环境管理的前提下，从环境角度出发，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物(t/a) | 8.5 | / | / | 2.198 | 6.6 | 4.098 | -4.402 |
|  | SO2(t/a) | 56.13 | / | / | 8.53 | 42.81 | 21.85 | -34.28 |
|  | NOX(t/a) | 46.34 | / | / | 19.354 | 36.51 | 29.184 | -17.156 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废树脂(t/a) | 6.8 | / | / | 0 | 5.3 | 1.5 | -5.3 |
|  | 煤渣 | 9600 | / | / | 0 | 6800 | 2800 | -6800 |
|  | 回收尘 | 10.6 | / | / | 0 | 7.6 | 3 | -7.6 |
| 危险废物 | 焦油 | 9.8 | / | / | 0 | 6.5 | 3.3 | -6.5 |
|  | 清罐油泥 | 0 | / | / | 0.1t/5a | 0 | 0.1t/5a | +0.1t/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1 营业执照

附件2 土地证

附件3 轻烃成分分析单

附件4 天然气成分

附件5 原项目批复验收意见

附件6 检测报告-环境空气

附件7 检测报告-废气

附件8 检测报告-土壤

附件9 检测报告-地下水

附图1 地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 管控单元

本项目位置

附图4 监测点位图